Оценка эргономики рабочего места программиста

| Параметры микроклимата | Освещение | Шум и вибрация | Электромагнитное и ионизирующее излучения | Режим труда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура: *в холодный период - 22-24 °C *в теплый период - 20-25 °C | Естественного освещения должно быть не менее: *для природных зон с устойчивым снежным покровом — 1,2 КЕО; *для остальных территорий — 1,5 КЕО. Естественный свет должен падать на рабочее место слева. | В помещениях, оборудованных для работы на ПК, звуковые колебания в частотах, различимых человеком, не должны превышать уровень громкости в 50 дБА (человеческое ухо воспринимает звуки в интервале от 16 до 20 000 Гц). | Компьютер является источником электростатического и электромагнитного поля. Электромагнитные поля контролируют в двух диапазонах: от 5 Гц до 2 кГц, от 2 до 400 кГц. Контролируют следующие параметры: напряженность электрического и магнитного поля, напряженность электростатического поля. | При восьмичасовой рабочей неделе перерывы составляют 15 минут через два часа после начала работы и через два часа после перерыва на обед для сотрудников, чья деятельность связана со считыванием информации с экрана. Также следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работы с ПЭВМ, коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ПЭВМ. |
| Относительная влажность воздуха — 40–60% | Искусственное освещение должно: *на все помещение; *быть равномерным (без мигания); *создавать как можно меньше бликов и блеска на поверхностях предметов, особенно мониторов; *для производственных помещений составлять не менее 300 лк; *в зоне размещения документов на рабочем столе составлять до 500 лк. | Этого добиваются путем: *соблюдения общих требований к помещениям в части расположения рабочих мест и зон; *использования шумопоглощающих и шумоизолирующих материалов в отделке; *применения дополнительных мер (например, хорошим дополнительным поглотителем шума является плотная однотонная ткань, повешенная в складку на расстоянии 15–20 см от стены или окна). | Если в помещении присутствует качественное заземление, а напряженность электрического поля в 2-400 кГц превышает допустимые уровни, необходимо поменять монитор. Если в помещении отсутствует заземление, то напряженность электрического поля возрастает в обеих частотах. При наличии в помещении сторонних источников электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) возрастает напряженность на частоте 5Гц -2кГц по обоим параметрам. Скученность компьютеров негативно влияет на электромагнитную обстановку в целом. | В случае, когда характер работы требует постоянного взаимодействия ПК и связан с напряжением внимания и сосредоточенность рекомендуется организация перерывов на 10 – 15 минут через каждые 45 – 60 минут работы. |
| Скорость перемещения воздуха — 0,1 м/с | Яркость не должна превышать: *светящихся поверхностей в поле зрения работающих — 200 кд/м2 *бликов на экране монитора — 40 кд/м2. | Для снижения вибраций также используются подложки и фундаменты. | Для защиты работающих на соседних рабочих местах рекомендуется устанавливать между рабочими столами специальные защитные экраны, имеющие покрытие, поглощающее низкочастотное электромагнитное излучение | *Расположите монитор прямо напротив Вас, на расстоянии 60-70 см, но не ближе 50 см. Уровень глаз при этом должен приходиться на верхнюю треть экрана. *Выбирайте рабочий стол с высотой рабочей поверхности 68-80 см и достаточным пространством для ног. *Рабочее кресло должно быть регулируемым по высоте. А наклоненная вперед спинка – соответствовать физиологическим изгибам позвоночника. *Во время работы руки и ноги должны быть параллельны полу. *Удобное положение рук обеспечивают подлокотники. При необходимости используйте подставку для ног. *Клавиатуру расположите на расстоянии 10-30 см от края стола. |
| Ионный состав воздуха должен находиться в следующих пределах: *ионы с положительным зарядом — от 400 до 50 000 в 1 см3 *ионы с отрицательным зарядом — от 600 до 50 000 в 1 см3 | Для освещения помещений с ПК нормативами требуется применять светильники типа ЛПО(Л — люминесцентный; П — потолочный; О — общественный). Для местного дополнительного освещения столов могут использоваться светильники с лампами накаливания. Они обязательно должны иметь непросвечивающий отражатель. |  |  |  |

| Расчет освещенности | Эргономические требования к рабочему месту | Расчет уровня шума |
| --- | --- | --- |
| E = (F / S)× Кп, | Рабочие места, оборудованные компьютерами, должны быть размещены в помещении по схеме с учетом того, что: *расстояние между боковыми поверхностями мониторов должно составлять не менее 1,2 м; *расстояние между экраном 1 монитора и тыльной частью другого — не менее 2 м. |  |
| где: E — уровень освещенности (единица измерения — люкс (лк)); F — объем светового потока в люменах (лм); S — площадь освещаемой территории в кв. м; Кп — поправочный коэффициент. | Рабочий стол: *позволяет удобно расположить оборудование с учетом характера работы; *минимальная ширина — не менее 600 мм, минимальная длина — не менее 1 200 мм, высота — в пределах от 680 до 800 мм; поверхность матовая или полуматовая (не бликующая); *пространство под столом позволяет свободно помещать и вытягивать ноги; *имеет дополнительную поверхность для клавиатуры либо позволяет расположить ее на расстоянии 100–300 мм от края стола. | где: Li – уровень звукового давления i-го источника шума; n – количество источников шума. |
|  | Рабочий стул: *обеспечивает работнику физиологически удобную позу и позволяет изменять ее в течение рабочего времени; *поверхность сиденья — не менее 400 мм по ширине и глубине, с закругленным передним краем; *сиденье регулируется от 440 до 550 мм по высоте и от –5 до 15 градусов по наклону вперед; *поверхность спинки — 300 мм в высоту и 380 мм в ширину, наклон и расстояние от сиденья регулируются; *подлокотники должны иметь длину не менее 250 мм и ширину 50–70 мм, высота подлокотников над сиденьем — в пределах 230 мм, а расстояние между ними — в пределах 350–500 мм; *поверхность сиденья, спинки, подлокотников должна быть полумягкой, не скользкой, не электризоваться и хорошо очищаться. |  |